简答题

1.STM32F1系列处理器使用的内核是什么？目前市场主流的控制器芯片架构有哪些，主要应用场景是什么？

STM32F1系列处理器使用的内核是Cortex-M3内核。（3分）

主流芯片架构有：X86：用于PC机。ARM：用于移动端和便捷设备，MIPS在网关和机顶盒等市场非常受欢迎。RISC-V目前多用于智能穿戴。

2. STM32F103系列存储器

Flash存储器：用于存储程序代码和常量数据

  - 大小：512 KB

  - 作用：存储程序代码和常量数据

系统存储器：存储引导加载程序

  - 大小：6 KB

  - 作用：存储引导加载程序，用于系统启动

外部存储器：连接和访问外部存储设备

外设寄存器：用于控制和访问外设

  - 作用：配置和控制外设

SRAM：用于存储数据

  - 大小：20 KB

  - 作用：存储数据和变量

3. STM32 的5个时钟源及 SYSCLK 来源

STM32的系统时钟（SYSCLK）可以由以下三个时钟源之一提供：

- HSE (High-Speed External)：高速外部时钟

- HSI (High-Speed Internal)：高速内部时钟

- PLL (Phase-Locked Loop)：相位锁定环

五个时钟源及其频率范围：

- HSE (High-Speed External)：高速外部时钟，4 MHz至16MHz的外部晶振或时钟

- LSE (Low-Speed External)：低速外部时钟，32.768 kHz的外部低速晶振

- HSI (High-Speed Internal)：高速内部时钟，8 MHz内部RC振荡器

- LSI (Low-Speed Internal)：低速内部时钟，40 kHz内部低速RC振荡器

- PLL (Phase-Locked Loop)：相位锁定环，可以使用HSE或HSI作为输入，通过倍频/分频生成各种频率，输出频率范围可达72 MHz

4. NVIC-嵌套向量中断控制器的功能及优先级，中断响应过程

NVIC 的功能包括：

- 中断向量管理：处理所有外部和内部中断请求。

- 中断优先级管理：支持256级可配置优先级。

- 中断屏蔽：根据优先级屏蔽特定中断。

STM32支持16个中断优先级，使用8位中断优先级设置的高4位，并分为抢占优先级和响应优先级，抢占优先级在前，响应优先级在后

抢占优先级和响应优先级的区别：

- 抢占优先级：决定了中断是否可以打断其他正在处理的中断。数值越低，优先级越高。

- 响应优先级：当多个中断具有相同的抢占优先级时，响应优先级决定了先后顺序。数值越低，优先级越高。

抢占优先级高( 数值小)的中断可以中断抢占优先级低(数值大)的中断，而响应优先级高的中断不能中断响应优先级低的中断。

中断响应过程：

- 当前任务被中断。

- NVIC根据抢占优先级决定是否响应新的中断。

- 保存当前任务的上下文。

- 执行中断服务程序（ISR）。

- 恢复上下文并返回中断前的任务
5. 串口UART、SPI和I2C串行输出的优缺点比较

UART（通用异步收发传输器）：

- 优点：

  - 简单、易于实现

  - 仅需两条数据线（Tx和Rx）

  - 广泛支持

- 缺点：

  - 单主单从

  - 数据传输速度较低

  - 不支持设备寻址

SPI（串行外设接口）：

- 优点：

  - 高速数据传输

  - 全双工通信

  - 多主多从，使用独立的片选信号

- 缺点：

  - 需要多条数据线（MOSI、MISO、SCK、CS）

  - 不支持设备寻址

I2C（集成电路总线）：

- 优点：

  - 多主多从

  - 仅需两条总线（SDA和SCL）

  - 支持设备寻址

- 缺点：

  - 速度较低，通常低于1 MHz

  - 协议较复杂，编程难度大

  - 适用于短距离通信

总结来说，UART、SPI、I2C都是串行通信协议，但它们在同步性、数据传输速度、线路需求以及适用场景等方面有所不同。UART适用于简单的异步通信，SPI适用于高速、多设备通信，而I2C则适用于微控制器与其外围设备的连接。

- MCU 的定时器和计数器功能及伺服电机驱动实现

定时器：

是对周期固定的脉冲信号进行计数，如MCU内部的外设时钟（APB）

计数器：

是对周期不确定的脉冲信号进行计数，如MCU的IO引脚所引入的外部脉冲信号

区别：对周期固定还是不固定的脉冲信号计数

结论：定时器和计数器本质上都是计数器，定时器是计数器的一种特例

定时器的应用背景：

- 用于时间间隔测量

- 用于产生PWM信号，控制亮度、速度等

- 用于产生定时事件，如定时中断

计数器的应用背景：

- 用于事件计数，如脉冲计数

- 用于频率测量

- 用于位置测量，如编码器

驱动伺服电机的实现：

经典方式：使用定时器来生成PWM信号驱动伺服电机。

- 配置定时器：设定 PWM 模式。

- 设定 PWM 频率和占空比：根据伺服电机的要求，设定 PWM 信号的频率和占空比。

- 输出 PWM 信号：通过 GPIO 引脚输出 PWM 信号，控制伺服电机的位置。

分析计算题

- 独立看门狗的时钟来源及溢出时间计算

STM32F1系列包含两个看门狗：独立看门狗（IWDG）和窗口看门狗（WWDG）。

独立看门狗（IWDG）：

- 时钟来源：LSI (Low-Speed Internal)（低速内部振荡器），频率为40 kHz。

- 独立于主系统时钟运行，即使主系统时钟停止，IWDG仍能正常工作。

- 重装载计数器：16位计数器

  - 初值范围：0x0000 - 0x0FFF

  - 取值范围：2^0 - 2^12（0到4095）

溢出时间计算：

  Tout = 溢出时间

  prer = 预分频值（0-7，对应分频因子2^prer）

  rlr = 重装载值（0-4095）

例：用Tout 为看门狗溢出时间，prer 为看门狗时钟预分频值(IWDG-PR 值)，范围为0-7，此时配置为4;rlr为看门狗的重装载值(IWDG-RLR 值)，配置为625，分析看门狗的溢出时间

看门狗溢出时间计算： 给定参数：

- Tout = 溢出时间

- prer = 4 （预分频值）

- rlr = 625 （重装载值）

看门狗溢出时间约为 0.2504 秒。

2. SPI传输一个字节数据的过程及配置步骤

SPI传输一个字节数据的过程：

- 主设备发送数据：通过 MOSI 线发送一个字节数据。

- 从设备接收数据：通过 MOSI 线接收主设备发送的数据。

- 主设备接收数据：通过 MISO 线接收从设备发送的数据。

- 时钟同步：SCK 线提供时钟信号，同步数据传输。

- 片选信号：通过片选（CS/SS）信号选择具体的从设备。

- MOSI（主出从入）

- MISO（主入从出）

- SCK（串行时钟）

- CS/SS（片选/从选择）

系统连接示意图：

STM32F10X          Flash           LCD

|                |              |

MOSI ------------ MOSI -------- MOSI

MISO ------------ MISO -------- MISO

SCK ------------  SCK --------  SCK

CS1 ------------  CS           CS2

SPI通信配置步骤：

- 配置SPI引脚：设置MOSI、MISO、SCK和CS引脚。

- 配置SPI模式：设置时钟极性（CPOL）和时钟相位（CPHA）。

- 设置SPI波特率：选择合适的传输速度。

- 配置数据帧格式：设置传输的数据长度（8位或16位）。

- 启用SPI模块：使能SPI外设。

SPI通信过程（以一个字节为例）：

- 拉低CS信号：选择要通信的从设备。

- 发送数据：主设备通过MOSI线发送数据字节。

- 接收数据：从设备通过MISO线发送数据字节。

- 拉高CS信号：结束通信。

3. ADC 明确通道分成两大类，注入通道和规则通道的区别，特点是什么
如:在房间内放五个温度探头，房间外三个温度探头，经常采集室外温度，偶尔采集室内温度，怎么设置配置这些温度采集通道

ADC通道分类：

规则通道：（最多16个通道）

  - 特点：用于连续或定期采样，采样顺序可编程，适用于常规数据采集任务。

  - 应用：适用于需要频繁采集的数据，如实时温度监测。

注入通道：（最多4个通道）

  - 特点：用于特定事件触发的采样，有较高优先级，适用于高优先级任务。

  - 应用：适用于偶尔采集的数据，如偶尔检查的温度。

温度采集通道分组设置：

- 室外温度探头：设置为规则组，以便时刻监测。

- 室内温度探头：设置为注入组，偶尔采样。

ADC1通道0单次测量外部电压信号的初始化函数流程图：

开始 --> 配置ADC时钟 --> 配置ADC引脚 --> 配置ADC参数 --> 启用ADC --> 开始转换 --> 等待转换完成 --> 读取转换结果 --> 结束

编程填空大题

STM32通常内部有几类定时器，分别是什么?介绍其中一类定时器的应用场景;对于定时器的 PWM 输出模式，信号频率和空间占比分别由什么决定

STM32 内部定时器类型：

- 基本定时器：如 TIM6、TIM7，主要用于时间间隔测量。

- 通用定时器：如 TIM2、TIM3，支持基本定时、输入捕获、输出比较和 PWM 功能。

- 高级定时器：如 TIM1、TIM8，支持更多高级功能，如死区时间控制、互补 PWM 输出。

通用定时器的应用场景：

- PWM 信号生成：控制 LED 亮度、马达速度。

- 输入捕获：测量脉冲宽度、频率。

PWM 输出模式：

- 信号频率：由定时器的计数器周期决定。

- 占空比：由比较寄存器的值决定。

1.PWM控制一个灯的逐渐亮灭，原理了解pwm基本原理，频率，占空比，如果有PWM接口，直接调用就行，如果没有，用通用定时器去做PWM用通用定时器每30毫秒中断一次(补全代码)

PWM控制灯的逐渐亮灭原理和基本概念

PWM基本原理：

PWM（脉冲宽度调制）通过调节信号的占空比来控制电路中的电平，从而控制电路的平均功率。在控制LED亮度时，通过改变PWM信号的占空比，可以实现LED的逐渐亮灭效果。

- 频率：PWM信号的周期，单位为赫兹（Hz）。

- 占空比：PWM信号高电平时间占总周期时间的比例，通常以百分比表示。

使用通用定时器生成PWM信号

如果STM32没有专用的PWM接口，可以使用通用定时器（TIM）来生成PWM信号。

步骤概述：

- 配置定时器为PWM模式。

- 设置定时器的周期和占空比。

- 启动定时器。

示例代码（以TIM2为例，每30毫秒产生一次中断）：

2.智能台灯，根据光线强度，调节LED灯亮度用PWM调，光线强度(选用光敏传感器捕捉光线强度的过程)连GPIO GPIO怎么配置，(配置推挽输出，速率50兆赫兹)

智能台灯调节LED灯亮度

光线强度采集及PWM调节原理：

- 使用光敏传感器采集环境光线强度。

- 根据采集的光线强度调节LED灯的亮度，通过PWM信号控制。

GPIO配置：

- 配置GPIO为推挽输出模式，速率为50兆赫兹（50 MHz）。

第一页结构框图：