一、问答题（10 分）

- 数据链路层需要解决的三个基本问题是什么？（2 分）

- 封装成帧、透明传输、差错检测

- IP 地址 128.118.224.17 属于哪类地址？默认子网掩码是什么？（2 分）

- B类，255.255.0.0

- TCP 运输连接的三个阶段是什么？（2 分）

- 建立连接、数据传输、释放连接

- FTP 的中文全称是什么？其下层使用什么运输层协议？（2 分）

- FTP-文件传送协议，(应用层)。其下层使用TCP协议（运输层）

- 说出四种常用的信道复用技术分别是什么？（2 分）

- 频分复用技术、时分复用技术、波分复用技术、码分复用技术

二、分析题（30 分）

- 按从下到上的顺序回答计算机网络五层模型是哪五层？分析各层的主要功能是什么？（5 分）

- 物理层、数据链路层、网络层、运输层、应用层。

- ①物理层：透明的传送比特流，确定一些与传输媒体有关的物理特性、机械特性、电气特性、功能特性。、

- ②数据链路层：对上层交付下来的数据报封装成帧，在相邻的结点上传输帧。

- ③网络层：负责为分组交换网上的不同主机提供数据传输，进行路由、实现IP地址封装。

- ④运输层：负责为两台主机之间的通信提供通用的数据传输服务。

- ⑤应用层：负责为用户的应用进程提供服务。

- 分析电路交换、报文交换、分组交换的区别？（5 分）

- ①电路交换：面向连接的通信，通信过程中，通信双方始终占用端到端的资源。

- 优：一旦建立，双方的传输带宽不再改变。

- 缺：通信双方所占资源过多，且无法从故障中恢复。

- ②报文交换：无建立/释放连接，采用存储转发技术，将整个报文在网络的结点中存储下来，再转发出去。

- 缺：不如分组交换灵活，传输时延大。

- ③分组交换：无建立/释放连接，采用存储转发技术，将整个报文割分成更小的分组，动态的分配传输带宽、逐段地占用通信资源。

- 缺：存储转发需要排队，造成时延。

- 优：传送数据快，当链路出现故障时，路由器可以自适应的改变链路。

1.电路交换：面向连接的通信，包括建立连接、通话、释放连接三过程，建立一条真实的物理通道，传送的是模拟信号。

2.报文交换：无连接，直接通信，方便快捷，只是报文文件太大，不能并行传输，到达每个节点的中转时间比较长。

3.分组交换：无连接，直接通信，方便快捷，可以并行传输，效率比报文交换高。

- 分析集线器、交换机、路由器的功能及区别。（5 分）

- ①集线器工作在物理层，功能是对接收到的信号进行整形再放大，以扩大传输的距离。同时把

- 所有节点集中在以它为中心的节点上。

- ②交换机工作在数据链路层，功能是根据MAC地址寻址，通过交换表选择路由，交换表的建立和维护。

- ③路由器工作在网络层，功能是连接不同的网络并可以选择路径进行数据传输

- 域名、MAC 地址、IP 地址的区别是什么？域名到 IP 地址、IP 地址到 MAC 地址分别通过什么协议进行解析？

（5 分）

①IP地址是在软件中是现实，是逻辑地址。IP为互联网上的每一个网络和每一台主机分配一个逻辑地址，以此来屏蔽物理地址的差异。同时IP规定网络上所有的设备都必须拥有一个独一无二的IP地址，IP地址唯一但可变。

②MAC地址又叫物理地址，是网络设备生产商烧录在网卡中的，是唯一不可变的，

③由于IP地址具有不方便记忆并且不能显示地址组织的名称和性质等缺点，人们设计出了域名。

DNS域名系统，ARP地址解析协议

- 分析 TCP 协议与 UDP 协议的功能和区别。（5 分）

- ①TCP面向连接，提供可靠的数据传输服务，是面向字节流的，TCP把数据看作一串无结构的字节流，仅支持一对一的通信。TCP保证了目的主机上的应用程序能以正确的顺序接受数据

- ②UDP是无连接的，不提供可靠的数据传输服务，是尽最大努力交付。是面向报文的即一次交付一个完整的报文，支持一对一、一对多、多对一、多对多的通信。首部开销比较小，实时性好。UDP协议不使用确认信息对报文的到达进行确认，它不能保证报文到达的顺序，也不能向源端反馈信息来进行流量控制，因此会出现报文丢失的现象。

- 以下五种网络协议分别属于五层模型的哪一层？（5 分）

CSMA/CD，载波监听多点接入/碰撞检测-数据链路层

TCP，传输控制协议-运输层

SMTP，简单邮件传送协议-应用层

RIP，路由信息协议-网络层

DNS域名系统-应用层

三、计算题（30 分）

- 设某路由器建立了如下路由表：

目的网络	子网掩码	下一跳

---------------------------------------------------------------------------------------

128.96.39.0	255.255.255.128	接口 0

128.96.39.128	255.255.255.128	接口 1

128.96.40.0	255.255.255.128	R2

192.4.153.0	255.255.255.192	R3

*（默认）	—	R4

现共收到 5 个分组，其目的站 IP 地址分别为：

（1）128.96.39.10  0

（2）128.96.40.12  r2

（3）128.96.40.151  R4

（4）192.4.153.17  r3

（5）192.4.153.90  r4

试分别计算其下一跳。（10 分）

- 已知发送方采用 CRC 校验方法，生成多项式为 G(x)=x4+x3+1 ，若接收方收到的二进制数字序列为

101110101010，请判断数据传输过程中是否出错。（要求使用模 2 运算写出计算过程）（10 分）

无差错

3.  已知地址块中的一个地址是 140.120.84.24/20，试计算（10 分）：

- 这个地址块中的最小地址是什么？

- 最小地址：140.120.80.0

- 这个地址块中的最大地址是什么？

- 最大地址：140.120.85.255

- 地址掩码是什么？

- 255.255.240.0

- 地址块中共有多少个地址？

- 212

- 相当于多少个 C 类地址？

- 24

四、设计题（30 分）

- 假定网络中路由器 B 使用基于距离向量的 RIP 协议，其路由表如表 4-1 所示，现在 B 收到从 C 发来的路由信息如表 4-2 所示，请设计路由器 B 更新后的路由表，并详细说明每一个步骤。（10 分）

- 将C表的路由信息的距离全部加1，并且下一跳路由器都改为C。

- 将表2的每一行与表1比较，第一行在表1中有，但由于下一跳不一样，则比较距离，距离短则更新。

- 第二行在表1中没有，直接写入。

- 第三行在表1中有，下一跳不一样，比较距离，距离短则更新。

- 第四行在表1中有，下一跳不一样，比较距离，距离相等则不更新。

- 第五行在表1中有，下一跳不一样，比较距离，距离大于表1中的4，则不更新。

- 试根据 TCP 建立连接的过程，完成如下任务。（10 分）

任务一：补充在建立连接过程中，图中的、和分别是什么报文段。

①SYN=1，seq=x

②SYN=1，ACK=1，seq=y，ack=x+1

③ack=y+1，seq=x+1

任务二：补充在建立连接过程中，图中的（1）、（2）和（3）分别是什么状态。

①LISTEN

②SYN-SENT

③SYN-RCVD

任务三：简要叙述 TCP 建立连接的过程。

ESTAB-

LISHED

ESTAB-

LISHED



(3)



(2)

(1)



CLOSED

CLOSED

主动打开

被动打开

B

A

服务器

客户

①假定A是TCP客户端，B是服务端，最初两端TCP进程都处于CLOSED状态。

A主动打开连接，B被动打开连接。

②A相B发送连接请求报文，首部中同步位SYN置1，并选择一个初始序号seq=x，

这时A进入SYN-SENT状态。

③B收到请求后，向A发送确认，确认报文段中ACK=1，SYN=1，确认号ack=x+1，自己的序号seq=y。这时B进入SYN-RCVD状态

④A收到B的确认后，还要向B发送确认，确认报的ACK=1，seq=x+1，ack=y+1。这是TCP连接已经建立，A进入EATABLISHED状态，当B收到A的确认后也进入EATABLISHED状态。

- 如下表所示为一路由器的路由表（CIDR 地址，最长前缀匹配）

| 网络前缀 | 下一跳（链路接口） |
| --- | --- |
| 200.23.16.0/21 | 1 |
| 200.23.24.0/24 | 2 |
| 200.23.24.0/21 | 3 |
| 否则 | 4 |

请问：（10 分）

- 某 IP 包的目的地址：200.23.22.161，则该 IP 数据包被路由器从哪个接口输出，为什么?

- 1，2都匹配选2最长前缀匹配，网络前缀越长，其地址块越小，因而路由越具体。

- 某 IP 包的目的地址：200.23.24.170，则该 IP 数据包被路由器从哪个接口输出，为什么?

- 2，3匹配，选2